# 第1章 习题答案

- 填空题

- 个域网、局域网、城域网和广域网。

- 星形、总线形、环形、树形、网状拓扑。

- 发送速率、数据报文的长度，信道传播速率、信道长度。

- 发送时延、传播时延、转发时延。

- 计算机网络、有线电视网络、电信网络。

- RFC。

- 软件、硬件和数据。

- 选择题

- C

- A

- D

- D

- A

- A

- C

- 简答题

- 什么是计算机网络？

答：按照资源共享的观点，计算机网络的定义包括以下三个部分：

（1）计算机网络从产生到现在最主要的目的就是实现计算机资源的共享。

（2）互联的计算机是分布在不同地理位置的独立“自治计算机”。

（3）联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。

- 计算机网络的发展可划分为几个阶段？每个阶段各有何特点？

答：

- 以单计算机为中心的联机系统，特点：主机负荷较重，通信内容消耗主机资源；通信线路的利用率低，尤其在远距离时更是如此；属集中控制方式，可靠性低。

- 分组交换网络，特点：主机处理业务，通信控制机负责通信；通信子网可扩展性与可靠性较强。

- 计算机网络体系结构标准化，特点：有了规范的计算机网络体系结构，为异构网络设备连通奠定基础。

- 利用计算机网络可以共享资源，具体包括哪些？

答：软件、硬件和数据资源。

- 计算机网络与分布式计算机系统之间的区别与联系是什么?

答：分布式系统的最主要特点是整个系统中的各个计算机对用户都是透明的，是以提高整体性能为主要目的。用户通过键入命令就可以运行程序，但用户并不知道是哪一个计算机在为他运行程序。是操作系统为用户选择一个最合适的计算机来运行其程序，并将运行的结果传送到合适的地方。计算机网络则不同，用户必须先在欲运行程序的计算机进行登录，然后按照计算机的地址，将程序通过计算机网络传送到该计算机上去运行。最后，根据用户的命令将结果传送到指定的计算机。二者的区别主要是软件的不同。

- 计算机网络由哪些部分组成，什么是通信子网和资源子网？试述这种层次结构观的特点以及各层的作用是什么？

答：

一个计算机网络由以下三个主要部分组成：

- 若干个主机，它们向各用户提供服务；

- 一个通信子网，它由一些专用的结点交换机和连接这些结点的通信链路所组成；

- 一系列的协议。这些协议是为在主机之间或主机和子网之间的通信而用的。

通信控制处理机负责网络中各主机间的通信控制和通信处理，它们组成的通信子网是计算机网络的内层（骨架层）。主机负责数据处理，是业务资源的拥有者，它们组成了计算机网络的资源子网，是网络的外层。

- 计算机网络可以从哪些角度进行分类？

答：

按网络覆盖范围不同，计算机网络可分为个域网、局域网、城域网和广域网。

按通信介质对信号的导向性不同，计算机网络可分为有线网络和无线网络。

按使用用户的不同，计算机网络可分为公用网和专用网。

按网络所采用的控制方式，计算机网络可分为集中式和分布式。

按应用环境的不同，计算机网络可分为部门网络、企业网络和校园网络等。

除以上几种划分方式外还有一些其它的分类方式，如按交换方式、按网络构成成分、按通信性能等等。

- 比较计算机网络的几种主要的拓扑结构的特点和适用场合。

答：

- 星形结构

星形结构由一个功能较强的中心节点以及一些通过点到点线路连到中心节点的从节点组成。各从节点间不能直接通信，从节点间的通信必须经过中心节点。星形结构的优点是建网容易，易于扩充，控制相对简单。其缺点是属集中控制，对中心节点依赖性大。

- 层次结构（树形结构）

层次结构的特点是联网的各计算机按树形或塔形组成，树的每个节点都为计算机。一般说来，越靠近树根（或塔的顶部），节点的处理能力就愈强，最低层的节点命名为0级，次低层的为1级，塔顶的级别最高。层次结构适用于相邻层通信较多的情况、典型的应用是低层节点解决不了的问题，请求中层节点解决，中层计算机解决不了的问题请求顶部节点来解决。

- 总线形结构

总线形结构是由一条高速公用总线连接若干个节点所形成的网络，总线型网络通常采用广播通信方式，即由一个节点发出的信息可被网络上的多个节点所接收。总线结构网络结构简单灵活、可扩充、设备投入量少、成本低、安装使用方便。但某个节点出现故障时，对整个网络系统影响较大。特别是由于所有的节点通信均通过一条共用的总线，所以实时性较差，当节点通信量增加时，性能会急剧下降。

- 环形结构

环形网是一种首尾相连的总线形拓扑结构，它由通信线路将各节点连接成一个闭合的环。数据在环上单向流动，每个节点按位转发所经过的信息，常用令牌控制来协调各节点的数据发送。环形拓扑的特点与总线形类似，但网络的可靠性对环路更加依赖。

- 点-点全连接结构

点-点全连接结构的网络，每一节点和网络上其他所有节点都有通信线路连接，这种网络的复杂性随节点数目增加而迅速地增长。这种网络连接复杂，适合于节点数少，通常只在距离很近（如一个房间）的环境中使用。

- 点—点部分连接的不规则形（网状拓扑）

在广域网中，互联的节点一般都安装在各个城市，各节点间距离很长，某些节点间是否用点—点线路专线连接，要依据其间的信息流量以及网络节点所处的地理位置而定。如果两个节点间的通信可由其他中继节点转发且不甚影响网络性能时，可不必直接互联。因此在地域范围很大且节点数较多时，都设计为部分节点连接的网状拓扑结构。部分节点连接的网络必然带来经由中继节点转发而相互通信的行为，称为交换。

- 局域网与广域网的主要特征是什么?

答：

局域网（Local Area Network，LAN）：局域网的作用范围通常为几米到几十千米。用于将有限范围内（如一个实验室、一幢大楼、一个校园等）的各种计算机设备互联成网。有明晰拓扑结构，可采用广播式或点到点式逻辑结构。

广域网（Wide Area Network，WAN）：广域网的作用范围一般为几十到几千千米。覆盖国家、地区，或横跨几个洲，形成国际性的远程网络。一般没有明晰拓扑结构，采用网状拓扑结构，只能采用点到点式逻辑结构。

- 总线结构是否适合于广域网络，为什么？

答：不行。因为总线形拓扑结构只用用广播式逻辑结构，在广域网中不能用广播式传输方式。

- 计算机网络在企业、机关的信息管理与信息服务中应用的目标是什么?

答：企业、机关等使用计算机网络可以实现生产、经营与客户资料的手机、分析和管理工作；可以利用计算机网络与合作企业共享资源、交换数据等。

- 计算机网络的应用会带来哪些社会问题？

答：如计算机犯罪、网络社会的“道德”与“法律”问题等。

# 第2章 网络体系结构

- 填空题

- 体系结构

- 开放系统互连

- 网际层、传输层、应用层

- 面向连接服务，无连接服务

- 协议数据单元

- 选择题

- C

- C

- D

- B

- C

- B

- B

- A

- A

- D

- 简答题

- 什么是网络体系结构？请说出使用分层思想的理由。

答：所谓网络体系就是为了完成计算机之间的通信合作，把每台计算机连网功能划分成有明确定义的层次，并规定了对等实体进行通信的协议。这些层与协议的集合统称为网络体系结构。

使用分层思想原因：网络结构化，层与层之间相对独立，各层只需提供与自己相邻层的接口即可，不必知道其他层实现的细节；各层有独立的语法格式以及自己的功能实现方式。

- 什么是实体？什么是对等实体？

答：网络体系结构定义的实体（entity）是指网络层次中的活动元素，它可以是软件（如进程），也可以是硬件（如网卡、智能输入/输出芯片），不同网络层次中的实体实现的功能互不相同。发送方与接收方处于同一层次的实体称作对等实体（peer entities）。

- 面向连接的服务和无连接服务的主要区别是什么？

答：面向连接（connection-oriented）服务，在发送任何数据之前，要求建立会话连接（与拨打电话类似），然后才能开始传送数据，传送完成后需要释放连接。建立连接是需要分配相应的资源如缓冲区，以保证通信能正常进行。这种方法通常称为“可靠”的网络业务。它可以保证数据以相同的顺序到达。面向连接适用于有可靠需求、数据量较大的应用。

无连接（connectiongless）服务，不要求发送方和接收方之间建立会话连接。发送方只是简单地直接向接收方发送数据。无连接服务的优点是传输比较迅速，连接开销小；但可靠性低，不能防止数据的丢失、重复或乱序，适合于传送少量数据的应用。

- OSI网络参考模型定义了哪些数据单元？

答：PDU：协议数据单元；SDU：服务数据单元；IDU：接口数据单元

- 有两个网络都可以提供可靠的面向连接的服务。其中一个提供可靠的字节流，另一个提供可靠的报文（消息）流。这两者是否相同？请给出一个例子予以说明。

答：两者不尽相同。可靠字节流是指收发实体间的可控数据颗粒度为字节，不能保证对上层服务数据的边界，典型例子就是TCP连接。而可靠报文是指收发实体间的可控数据颗粒度为报文，能够保证对上层服务数据的边界，典型例子就是ATM网络。

- 一个计算机网络系统有n层协议的层次结构。应用程序产生的消息的长度为M字节，在每一层上需要加上一个h字节的头部。请问：这些头部需要占用多少比例的网络带宽。

答：nh(nh+M)

- 协议与服务有何区别？有何关系？

答：网络协议是保证网络正常通信的规范，在分层网络结构中，每一层有不同的网络协议来保障本层通信，而服务是承载于某一层网络协议上的具体应用。（1）协议的实现保证了能够向上一层提供服务，使用本层服务的实体只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的实体是透明的。（2）协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间的通信规则，但服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。（3）并非在一个层内完成的全部功能都称之为服务，只有那些能够被上层实体看得见的功能或功能集合才能被称之为“服务”。

- 分层网络体系结构中，各层次面临的设计主题有哪些？。

答：（1）编址机制（Address）：识别发送方和接收方的机制。（2）数据传输（Data Transfer）：发送方与接收方数据传输的控制规则。（3）差错控制（Error Control）：保障数据传输不受噪声的干扰。（4）顺序控制（Sequence Control）：保证报文发送的先后顺序。（5）流量控制（Flow Control）：避免出现发送方发送数据能力超过接收方的接收能力。（6）拥塞控制（Congestion Control）：保证网络负荷不会超过通信子网的承载能力。（7）拆分与重组（Disassemble and Reassemble）：每个层次实体都设置有自己的最大接收报文长度限制，如果待传输的报文长度超过下层实体的最大允许报文长度，必须要求网络层次能够提供报文拆分、传输和重新组装的能力。（8）复用与解复用（Multiplex and Demultiplex）：下层同一连接能够为多个独立的上层会话提供传输服务。（9）路由（Routing）：当源节点与目的节点之间存在多条路径时，确定数据的传输方向。

- 列出OSI参考模型和TCP/IP参考模型的主要相同点和不同点。

答：相同点：（1） 两者都以协议栈的概念为基础，并且协议中的协议彼此独立；（2）两个模型中的各个层的功能也大体相似；（3）两个模型传输层之上的各层也都是传输服务的用户，并且用户是面向应用的用户。

不同点：（1）对于OSI/RM模型有三个明确的核心概念，即服务、接口和协议，而TCP/IP对此没有明确的区分；（2）OSI/RM模型是在协议发明之前设计的，而TCP/IP是在协议出现之后设计的；（3）OSI/RM模型有7层，而TCP/IP只有4层；（4）OSI/RM的网络层同时支持无连接和面向连接的通信，但是在传输层上只支持面向连接的通信；而TCP/IP模型的网络层上只有一种无连接通信模式，但是在传输层上同时支持两种通信模式。

# 第三章答案

- 填空题

（1）TCP,TCP

（2）TCP,UDP

（3）UDP（主要）

（4）客户机

（5）静态网页，其内容不会随访问的时间场合等因素变化。动态网页则不同，其内容会随用户访问的时间、场合、输入等因素变化

（6）递归查询、迭代查询

（7）协议、DNS域名、路径名

（8）动态网页是指服务器通过执行代码生成的网页，活动网页是指网页内嵌代码在浏览器执行

（9）IMAP是在线邮件投递协议，而POP是早期的离线邮件投递协议。

（10）集中式、分布式结构化、分布式非结构化

- 选择题

C C A A D B B C

- 简答题

（1）应用层协议（包括文件传输类协议和多媒体应用协议）对传输层协议选择的主要考虑因素是哪些？

答：主要考虑的因素包括:

- 丢失(Data loss),某些应用 (audio) 可以容忍某种程度上的数据丢失,其他应用(文件传输，telnet) 要求 100% 可靠的数据传输

- 实时性 (Timing),某些应用(IP 电话，交互式游戏) 要求较低的时延

- 带宽 (Bandwidth),某些应用 (多媒体) 对最低带宽有要求,其他应用 (“弹性应用” ) 则可灵活应用所能得到的带宽

（2）为什么HTTP、FTP、SMTP、POP和IMAP需要TCP的支持而不是UDP ？

答：因为上述应用协议都是基于“文件”的网络应用，对数据丢失十分敏感，要求数据的完整和可靠、但对带宽需求、实时性的要求并不高，所以，是用TCP 协议(面向连接 的可靠的服务)可以满足这样的要求;UDP提供的服务更好相反。

（3）域名和IP地址的关系是什么？为什么要设计域名？

答：域名简单的说是IP地址的一种方便记忆的格式。

（4）DNS系统中，根域名服务器、本地域名服务器、授权域名服务器各完成什么样的功能？

答：

根域名服务器：负责维护顶级域名的所有域名信息。根域名服务器通常情况并不存贮关于域名的任何信息，只负责将顶级域名授权委派给其他的授权服务器，并记录对这些服务器的引用。

本地域名服务器：为本地用户提供域名查询服务。

授权域名服务器: 负责维护一个授权区域的所有域名信息，是特定的所有信息的权威信息源，数据可以修改。

（5）说明域名解析过程中，递归方式和迭代方式相比各有何特点。

答：从向根域名服务发送请求到最终在管理.xjtu.edu.cn的DNS服务器中找到所需的IP地址这个过程中，需要经历多次查询过程，这个过程可以直接由根域名服务器来完成（这种方式称为递归方式）；也可以在根域名服务器查询到顶级域名服务器后，随后的查询由本地DNS服务器来完成（这种方式称为迭代方式）。

（6）为什么电子邮件系统采用存储转发方式，而不使用直接投递到目的地的方式？

答: 由于用户所使用的 PC 机开机时间有限，如果直接传递，会遇到许多客户没有开机的状况。而邮件服务器程序则是不间断地运行，每天 24 小时都必须不间断地连接在因特网上，不会造成发来的邮件丢失。所以，让邮件暂时存储在 JSP 的邮件服务器中，而当用户方便时再从邮件服务器读取邮件，这是一种比较合理的做法。

（7）在电子邮件协议中为什么要引入MIME协议？

答：SMTP协议为了保证简单性，规定只能发送7位ASCII格式的报文。为此，多用途因特网邮件扩展协议MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）作为一种补充协议提出，用于解决视频、音频等二进制文件的传输问题。

（8）为什么发送邮件采用 SMTP而接收邮件则采用POP3或其他协议？

答:SMTP 用于将电子邮件从客户端传送到邮件发送方的邮件服务器，以及从发送方的邮件服务器传送到邮件接收方的邮件服务器。POP3 协议用于将邮件从邮件接收方的邮件服务器传输到接收者的客户端。SMTP主要有两个缺点：1）无认证；2）无法远程操控邮箱。

（9）为什么大部分FTP服务器需要限制同时连接的客户机数量？

答:首先，因特网服务提供方的能力是有限的，FTP 服务器表现的尤为突出。因为，FTP是一种十分普及的网络应用，使用客户众多;其次它是“面向连接”的应用，服务器需要保留登录用户的状态和根据用户权限控制用户对文件的访问，对于每一个 FTP 连接，一般需要两个通道进行才能进行有效的文件传输。因此 FTP 对服务器资源的占用是比较多的。为了使得文件服务器能够保证所有服务的正常运行，而且不至于应为过多用户登录造成系统资源的枯竭并导致系统崩溃，就必须对同时可接入的用户按服务器所能承受的能力实行限制。

（10）在FTP中，21号和 20号端口各实现什么功能？

答：21端口负责建立连接；20端口负责数据传输。

（11）简单地说 SMTP和FTP都是完成文件传输的，它们在本质上有何区别？

答：FTP 用于文件的传输，主要的命令大多与文件/目录操作有关，是操作系统命令的子集。SMTP 用于将电子邮件从客户端传送到邮件发送方的邮件服务器，以及从发送方的邮件服务器传送到邮件接收方的邮件服务器。此外，第二个不同点是 SMTP 所传输的数据必须全部转换成7位ASCII 码。

（12）HTML文档（网页）和Web服务器主机中的文件关系是怎样的？

答：一般html网页会包含许多对象（文件），首先会有一个基本的html文件，其中包含了网页的文字和各种标记（包含了对网页中包含的所有其他对象的访问），全部用ASCII和其它文字代码写成。网页中包含的其他对象一般分门别类存储在文件系统的各个子目录中。

（13）URL包含了哪些内容，其主要功能是什么？

答：一个URL使用如下形式：

protocol://machineaddress:port/path/filename

其中：

·protocol：所使用的访问协议，一般为HTTP

· machine address：数据所在的机器的域名或IP地址

· port：Web服务程序的端口号，如果这部分缺省，表示使用Web服务的标准端口：80

· path：数据在Web服务器上的路径

· filename：数据在Web服务器上的文件名

（14）浏览器的主要功能是什么？

答：功能是向Web服务器发送资源查询请求，并将接收到的、从Web服务器下载的HTML格式的Web对象进行解释和显示。

（15）请简单叙述浏览器本地缓存的应用机理。

答:本地的万维网缓存是本地主机上的一个专用的文件夹，用于存放用户所有访问过的网页，当用户再次访问同一网页时，浏览器会从该文件夹进行查找，并使用该网页进行显示本地缓存可以大大提高网页的响应时间，但需要解决网页的更新问题。

万维网提供了“有条件获取 (conditional GET)”的方法来解决这个问题。一个 HTTP请求报文要满足“有条件获取”须具备两点:

(1)在请求报文中使用 GET 方法:

(2)在请求报文中包含“IF-Modified-Since”字样的首部信息

“有条件获取”机制的工作原理如下:

(1)浏览器从 Web 服务器请求一条未缓存过的对象:

(2) Web 服务器将响应信息发给客户端:

(3)客户端在浏览器窗口显示数据的同时将对象内容存入本地的网页缓存Last-Modified 信息也随对象一道保存。

(4) 浏览器要求访问同样的对象，而该对象仍保存在网页缓存中。由于该对象在服务器端有可能进行了修改，所以浏览器首先需要进行对象是否更新过的检查，这就需要使用“有条件获取”机制。这时，浏览器会向 Web 服务器发送包含有“If-Modified-Since”消息行的请求报文。

(5) 如果该对象在这段时间里没有变化，服务器则发送一个空白对象的响应报文，并在报文中状态行给出“304 Not Modified”信息，告诉客户端直接使用本地缓存中的对象。

(6)客户端浏览器直接从本地缓存中取出该对象进行显示。

（16）HTTP的请求报文在什么情况下会向服务器发送除报文首部外的数据信息？

答:当客户端有大量数据(超过 2KB)需要发送到万维网服务器时，可以将 HTTP 请求报文的 method 栏位设置成“post”。这样，客户端的数据可以不受大小限制的上传到服务器此时的用户数据是放在请求报文的实体 (entity) 栏目中(也就是报文首部以外) 发送的。

（17）请简单叙述HTTP 1.0、HTTP 1.1、HTTP 2.0、HTTP 3.0的区别。

答: HTTP 1.0规定浏览器和服务器保持短暂的连接；HTTP1.1支持长连接与支持管道（pipeline）；HTTP 2.0进一步使用HTTPS，支持头部压缩、并发传输与主动推送；HTTP 3.0则是使用UDP+QUIC协议，解决了队头阻塞，并支持更快建立连接与连接迁移。

（18）同样作为文件传输类的协议，HTTP和 SMTP有什么重大区别？

答：首先，HTTP 基本上是一个“拉”的协议--因特网上的大部分万维网应用都是从 Web服务器上拉取资料，并由发出数据请求的主机来启动 TCP 连接:而SMTP 是一个“推”的协议-一由发送方的邮件服务器将数据推送给接收方的邮件服务器，由发送方的邮件服务器来启动 TCP 连接。

第二个不同点是 SMTP 所传输的数据必须全部转换成7位ASCII 码，由于“CRLF.CRLF”组合是邮件主体的结束标志，所以任何二进制数据的转换必须考虑这个问题。实际上，在该转换过程中，是不允许“”出现的。而 HTTP 协议则不需要对二进制数据进行转换。对非持续连接模式工作的HTTP 协议，每次 TCP 连接只传送一个对象 (文件)，一旦 Web 服务器关闭连接，浏览器就知道一个 HTTP 响应报文已经发送完毕。对持续连接模式工作的 HTTP 协议，每个响应报文都会包含一条 Content-ength: 的首部行来向浏览器说明响应报文的大小。第三个重要的不同是 HTTP 以对象(文件)为单位从 Web 服务器向浏览器传输资料;而SMTP 以邮件报文为单位从一个邮件服务器传到另一个邮件服务器，包含在一个邮件内的所有文件 (包括附件) 全部都整合到一个邮件报文中。

（19）在Internet通信中的端对端延迟和延迟抖动有什么区别？延迟抖动产生的原因是什么？

答:端对端的时延又称为响应时延，从开始生成第一个请求分组到客户端接收到第一个服务器响应分组为止的是将定义为响应时延。延迟抖动是指不同数据包间延迟时间的差别。是有由于距离、错误和错误恢复、拥塞、传输中所涉及的各系统的处理能力以及其他一些因素造成的。即使消除了这些硬件类型的延迟，仍然会有传播(光速)延迟。所以延迟包括固定延迟(顺序化及量化等)及可变延迟(网络拥塞)。

（20）在客户机/服务器模式中，服务器是否能同时为多个用户提供服务？如果能，是如何实现的？

答：可以，采用重复型服务及并发型服务。

（21）浏览器/服务器模式又被称为“瘦客户机模式”，试分析为什么。

答：客户端只需要安装浏览器即可。

（22）P2P模式与客户机/服务器模式相比有何主要区别？

答：参与通信的两个主机地位均等，负荷均担。

# 第4章 习题答案

- 填空题

- 缺乏缓冲区造成的丢包率、平均队列长度、转发时延。

- TCP和UDP。

- 端口号。

- 应用层。

- 字节。

- 传输层。

- 500。

- 1KB。

- 端口号。

- 接收方允许的窗口和拥塞窗口。

- 选择题

- D  2）A  3）C 4）C  5）B  6）C  7）B 8）C 9）D 10）C

- 简答题

- 传输层为什么要设计端口号？

答：传输层通过端口号提供进程级别的通信能力。

- 传输层端口号一般有哪几种获取方式？

答：主要有以下三种获取方式：

- 保留端口

- 双方约定

- 注册服务器

- 什么是拥塞？拥塞产生的原因是什么?

答：通信子网中信息量太多，导致性能大为下降的现象称为拥塞。

拥塞产生的本质是用户需求大于网络的传输能力，因此，解决拥塞主要有以下两类方法：增加网络资源和降低用户需求。增加网络资源一般通过动态配置网络资源来提高系统容量；降低用户需求通过拒绝服务、降低服务质量和调度实现。由于拥塞的发生是随机的，网络很难做到在拥塞的发生时增加资源，因此网络中主要采用降低用户需求的方式。

- 拥塞控制和流量控制有什么关系和不同点?

答：拥塞控制与我们前面介绍的流量控制是两个完全不同的概念。拥塞控制需要确保通信子网能够承载用户提交的通信量，是一个全局性问题，涉及主机、路由器等很多因素；而流量控制与点到点的通信量有关，主要解决快速发送方与慢速接收方的问题，是局部问题，一般都是基于反馈进行控制的。

- 拥塞控制算法是否能从根本上杜绝拥塞的产生，为什么？

答：可以，例如漏桶算法，按照资源的情况进行数据的准入控制，可以从根本上避免拥塞，但是网络的信道浪费大，用户服务质量差。

- 请简要说明漏桶算法和令牌桶算法是如何进行拥塞控制的。

答：漏桶算法是将流量整形操作形象地比喻成一个底部带有一个小孔的水桶，不管流入桶中的水速多大，从底部小孔流出的水速是恒定的。如果桶中无水，则速率为0，如果桶中水满，则流入桶中的水将从桶边溢出。漏桶算法相当于在路由器内部实现了一个有限长度的缓冲队列，路由器将以恒定速率从队列中取出分组发送出去，而进入路由器的分组被排到队列的尾部，一旦队列饱和，新来的分组将被丢弃。这种算法实际上是一种具有恒定服务时间的单服务器排队系统。

令牌桶算法与恒定输出速率的漏桶算法有所不同，它允许一定量的突发数据流。该算法以恒定速率产生令牌放入桶中，每发送一个分组都要获得和消耗一个令牌；如果令牌消耗完，则新来的分组就要等待生成新令牌或被丢弃。由于突发性的输入流往往导致拥塞的发生，因此获得令牌的分组将被快速地输出，使突发性的输入流得到迅速的疏导。在令牌桶算法中，使用一个令牌计数器来计数令牌数量。令牌计数器每隔Δt时间加1，表示新增加一个令牌；每发送一个分组，令牌计数器减1，表示已消耗一个令牌。当计数器减至0时，表示令牌已消耗完，不能再发送分组了。

- 简述抑制分组法是如何解决拥塞的。

答：  当一个节点有分组进入时，就检查该分组选择的输出线路是否处于“告警”状态。如果是，一方面向该分组源节点发送一个抑制分组（choke packet），通知源节点在某处已发生拥塞征兆，请减慢发送速度；另一方面，在该分组上注明已发抑制分组的标记，以免后续各节点重复发送抑制分组，然后把该分组转发出去。该分组的源节点收到这个抑制分组后，知道在途中某个节点处已发生拥塞，则按照一定的规则减少发往那个分组所到达目标节点的通信量，或阻塞源主机发往目标节点的数据分组。由于源节点发往该目标节点的分组有些还在途中，这些分组依旧会产生抑制分组，因此主机在固定时间间隔内，不再理会与该目标节点有关的抑制分组；此时间间隔一过，主机再次检查是否有抑制分组，如果有，主机继续减少通信量；如果没有，主机按照一定规则增加通信量。这种方法能防止拥塞且不影响流量平均值。常用的通信量增减策略是：减少时按一定比例减少，保证快速解除拥塞；而增加时以常量增加，防止很快再次导致拥塞，即所谓的“倍性减少、加性增长”策略。

- 既然UDP协议与IP协议一样提供无连接服务，能否让用户直接利用IP分组进行数据传递?

答：不能，UDP需要提供进程级的传输。

- 请简要说明UDP协议和TCP协议中伪报头的作用。

答：伪报头用于验证UDP/TCP数据报是否被送到了正确的目标节点。一个目的节点的地址由两部分组成：目标IP地址和目的端口号，由于UDP/TCP报文中只包含了目的端口号，因此在伪报头中添加了目标节点的IP地址。伪报头不是UDP/TCP数据报的有效成分，而是根据IP分组头中的信息产生的。伪报头参与校验和的计算，但不进行实际的传输。计算校验和时，伪报头的位置在UDP/TCP报头的前面。

- TCP协议为什么要采用“三次握手”的方式进行连接的建立和断开？

答：保证连接建立和释放的可靠性；避免数据丢失；避免进入半连接状态，浪费主机的资源。

- 在TCP协议中采用了什么机制来保证连接释放的可靠性？

答：采用对称的连接释放，每个节点只能释放以自己为起点的那个方向的连接。

- TCP协议中使用基于字节流的控制方式，与传统的基于报文的控制方式相比，有何特点？

答：按字节编号，按字节确认。TCP协议不保留原始报文边界。

- TCP协议中的拥塞控制判定拥塞的标准是什么？发现了拥塞后如何处理？

答：当超时未收到应答时，TCP协议认为出现了拥塞。一般采用慢启动+拥塞避免来进行后续处理。

- 计算题

- 假设有一容量为250KB的令牌桶，令牌的输入速率为2MB/S，而数据最大输出速率为25 MB/S，那么使用该令牌桶可以得到最大突发时间长度为多少毫秒？

答：S=0.25/(25-2)=11ms

- 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和100。试问：

（1）第一个TCP报文携带了多少个字节的数据？

（2）主机B收到第一个报文段后发回的确认报文中的确认号是多少？

（3）如果主机B收到第二个报文后发回的确认号是180，请问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

（4）如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文正确到达了B。B在第二个报文段到达后给A发送了确认，请问这个确认号是多少？

答：

- 第二个报文段的开始序号是100,说明第一个报文段的序号是70~99,所以第一个报文段携带了30B的信息。

- 由于主机已经收到第一个报文段,即最后一个字节的序号应该是99,因此下一次应当期望收到第100号字节,故确认中的确认号是100。

- 由于主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180,说明已经收到了第179号字节,也就说明第:个报文段的序号是从100~179,因此第二个报文段有80B。

- 确认的概念就是前面的序号全部收到了,只要有一个没收到,就不能发送更高字节的确认,所以主机B应该发送第一个报文段的开始序号,即70。

- 若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，RTT=5ms，乙分配的接收缓冲区大小为64KB，试计算甲从连接成功到发送窗口达到32KB需要经过多长时间？

答：按照慢启动算法，初始拥塞窗口是1个最大段长1KB，每经过一个RTT拥塞窗口翻倍，因此，需要经过5个RTT，发送窗口可以达到32KB，即5*5ms=25ms。

# 第5章 习题答案

- 填空题

- 虚电路和数据报。

- 总线型、交叉开关型和共享存储器型。

- 4094

- 数据链路层，MAC地址。

- 255.255.248.0

- C

- 4字节，字节

- IP地址，MAC地址

- 选择题

- B

- D

- D

- A

- B

- A

- B

- B

- D

- C

- A

- D

- 简答题

- Internet所提供的网络层服务是怎样的？

答：Internet的服务网络层服务属于“尽力而为”的服务，它不能承诺在某个确定的时间之前将分组发送到目的节点，也不能承诺按照发送的顺序送达，甚至不能保证肯定能将分组一定送到。

- 依据网络层是否提供网络连接，网络层向传输层提供的服务有哪两类？

答：虚电路和数据报。

- 试比较虚电路方式和数据报方式在实现，适用场合等方面的异同点。

答：

如表5-1所示。

表5-1虚电路服务和数据报服务特点

| 比较项 | 虚电路 | 数据报 |
| --- | --- | --- |
| 目的主机地址 | 建立连接时需要 | 每个分组都需要 |
| 初始化设置 | 需要 | 不需要 |
| 分组顺序 | 由通信子网负责保证 | 通信子网不负责 |
| 差错控制 | 由通信子网负责，对主机透明 | 由主机负责 |
| 流量控制 | 通信子网提供 | 网络层不提供 |
| 连接的建立和释放 | 需要 | 不需要 |

- 网络层提供的服务和通信子网内部的工作方式有什么关系？

答：端点之间的通信是依靠通信子网中的节点间的通信来实现的，在OSI模型中，网络层是网络节点中的最高层，所以网络层将体现通信子网向端系统所提供的网络服务。在分组交换方式中，通信子网向端系统提供虚电路和数据报两种网络服务，而通信子网内部的操作也有虚电路和数据报两种方式。

- 按照健壮性和简单性划分，路由算法分为哪两类，并说明这两类路由选择算法在工作方式，性能等方面的差异。

答：答：在单路路由选择算法中：按照健壮性和简单性可分为自适应式和非自适应式算法。非自适应式算法不能依据当前实际（实测或估测）通信量和拓扑变化来动态调整路由，而只能按照原先设计好的固定路由传送，因此一般被称为固定式或者静态路由选择算法；自适应算法能够根据网络中通信量和拓扑的变化动态调整路由，但实现时难度大、开销多。在网络规模较小时，为了降低网络开销，可采用非自适应式路由选择算法；在网络规模比较大的情况下，为保证网络数据的可靠转发，多采用自适应式路由选择算法。

- 比较距离向量路由算法和链路状态路由算法在工作方式上的区别。

答：在距离向量路由算法中，每个路由器维护着一张路由表，记录着到所有节点所选用的输出路由以及所需代价（距离）。在距离向量法中代价通常用跳数来衡量。由于每个节点可以测得到相邻节点的连通性，再根据和其相邻节点交换路由信息，可以间接的算出到网络中各节点的延时。每经过一定的时间间隔，节点将它估算的到网络其他各节点的延时发送给它的相邻节点，同时它也会收到相邻节点送来的同样类型的信息。

在链路状态法路由算法中，所有节点都维持着一个链路状态（相邻链路状态和代价等信息）的数据库（link-state database），这个数据库实际上就保存了整个网络的拓扑结构图。算法的不同实现可选择距离、时延、带宽等不同的网络性能指标作为代价。节点启动后，通过发送HELLO包来发现邻居节点，并记录邻居节点的地址。除此之外，通过HELLO包还可以实现各个节点的时钟同步，也可以用于测量邻居节点间的延时。当节点确定了所有邻居及其相关路由信息后，将所有学习到的内容封装成一个链路状态包，广播发送给其他所有节点。每个节点收到其他节点的链路状态包后，就生成了一张整个网络的加权拓扑图。再根据最短路径算法生成新路由表。

- 简述几种主要的网络互联设备的区别。

答：中继器（repeater）：物理层设备，在电缆段之间拷贝比特；对弱信号进行放大或再生，以便延长传输距离。

网桥（bridge）：数据链路层设备，在局域网之间存储转发帧；网桥可以改变帧格式。

路由器（router）：网络层设备，在网络之间存储转发包；必要时，做网络层协议转换。

网关（gateway）：完成高层协议转换。

- 路由器和网桥都在实现局域网互联方面有何区别？

答： 路由器实现LAN互联，与网桥实现LAN互联区别：

    - 路由器互连的LAN网络层协议可不同；

    - 路由器将多个LAN的广播通信量相互隔离开；

    - 路由器转发效率低于网桥转发数据的效率；

    - 路由器可完成LAN与WAN的互联。

- 既然每台主机都有物理地址，为何还要采用IP地址？

答：不同的物理网络技术有不同的编址方式，不同物理网络中的主机有不同的物理地址。因此，为了做到不同物理结构网络的互连和互通，要解决的首要问题就是统一编址，即在互连网上采用全局统一的地址格式，为每一个子网、每一个主机分配一个全网唯一的地址。IP地址就是IP协议为此而制定的。

- 常用的3类IP地址中网络号与主机号不同长度的划分有何优点?

答：适应不同网络规模。

- 若将B类IP地址的网络部分从16位增加到20位，会有多少个B类网络?

答：220个。

- 在IP协议中，校验和部分只用来对分组头部分进行校验．而不对数据部分进行校验，这样设计有何优点?

答：路由器实现简单，转发效率高。

- 试述ICMP协议是如何协助IP协议工作的。

答：ICMP对通信子网中的状态和差错进行报告。

- 说明实现从IPv4到IPv6过渡的几种解决方案各自的特点。

答：采用的过渡技术主要包括：

- 双栈技术：双栈节点与IPv4节点通信时使用IPv4协议栈，与IPv6节点通信时使用IPv6协议栈。

- 隧道技术：提供了两个IPv6节点之间通过IPv4网络实现通讯连接，以及两个IPv4节点之间通过IPv6网络实现通讯连接的技术。

- IPv4/IPv6协议转换技术：提供了IPv4网络与IPv6网络之间的互通技术。

- 为什么ARP查询要封装在广播帧中？为什么ARP的应答帧中需要包含特定的MAC地址？

答：ARP完成从IP地址到MAC地址的转换，因此查询报文只有广播发送才能保证要查询的节点能收到。应答报文发送的时候可以按照查询报文中封装的源地址发送。

- 请简要说明SDN网络和Internet在网络架构方面的主要区别。

答：SDN的核心理念是控制平面和转发平面的分离、支持全局的软件控制。

- 计算题

- 网络拓扑如下图所示。采用距离向量路由选择算法，如下向量进入路由器C，格式为（A，B，C，D，E，F）：来自B：（5，0，8，12，6，2），来自D：（16，12，6，0，9，10），来自E：（7，6，3，9，0，4）。路由器C到B，D和E的延迟分别是6，3和5。C的新路由选择表是怎样的？给出采用的输出线路和预计延迟。

答：

| 目的节点 | C的最新时延 | 输出线路 |
| --- | --- | --- |
| A | 11 | B |
| B | 6 | B |
| C | 0 | - |
| D | 3 | D |
| E | 5 | E |
| F | 8 | B |

- 传输层的报文传送给目的计算机可经过两条路径：网络1和网络2。网络1包括网络报头100位在内，最大分组长度为800位，每传送1位收费0.001分；网络2最大分组长度为600位，包括50位网络报头，每传送1个分组收费0.6分，问：

① 传送2 000位的传输层报文选哪一路径花费小些?

②传送2 200位的传输层报文又应选择哪一路径?

答：

① 通过网络1报文分组有效数据长度700位。传送2000位，需要3个分组，其中最后一个分组数据位为600位。总共需传送800+800+700=2300位，费用为2300*0.001=2.3分;通过网络2报文分组有效数据位长度为550位，传送2000位需4个分组，费用为4*0.6=2.4分。故通过网络1花费小。

②网络1：传送2200位需要4个分组，最后一个分组数据位为100位。总共传送800*3+200=2600位，费用为2600*0.001=2.6分。网络2：传送2200位需要4个分组，费用为2.4分。故通过网络2费用少。

- 设有一长度为1500字节的UDP段，通过IP分组进行传输，不使用头部扩展选项。现经过两个物理网络发往目的主机，这两个网络的MTU分别是1500字节和512字节。请写出IP分组和各IP分片的首部中下列字段或标志的具体内容。

①分组标识                     ②MF标志位

③分组总长度                   ④分组偏移量

答：

在经过MTU为1500字节的网络还没到MTU为512字节的网络时，分为了2个组：

ID=x;MF=1;TL=1500; Offset=0;

ID=x;MF=0;TL=40;Offset=185;

在经过MTU为512字节的网络时，分了4个组：

ID=x; MF=1; TL=508; Offset=0;

ID=x; MF=1; TL=508; Offset=61;

ID=x; MF=1; TL=508; Offset=122;

ID=x; MF=0; TL=56; Offset=183;

- 一单位共有112台计算机，平均分给4个部门，申请到的网络号为202.116.11.0。网络的通信量主要在各个部门内，部门间的通信量比较少，因此需要划分子网。

①请给出各个部门的网络号和子网掩码（需说明划分理由）。

②每个子网能够容纳的主机数量是多少，以一个部门的网络为例说明可用的主机号范围。

答：①4=22，因此需要用第四个字节的前2位作为网络号，网络号分别为202.116.11.0，202.116.11.64，202.116.11.128，202.116.11.192，子网掩码为255.255.255.192。

② 每个子网最多容纳 26-2=62台主机，以第一个网络为例，主机号范围是202.116.11.1到202.116.11.62。

- 某公司网络如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0连接路由器R2，并通过R2连接域名服务器与互联网。R1的L0接口的IP地址为202.118.2.1；R2的L0接口的IP地址为202.118.2.2，L1接口的IP地址为130.11.120.1，E0接口的IP地址为202.118.3.1；域名服务器的IP地址为202.118.3.2。

R1和R2的路由表结构为：

| 目的网络IP地址 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |

①将IP地址空间202.118.1.0/24划分为2个子网，分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分的结果，并说明理由或计算过程。

②请给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1的路由、局域网2的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

③请采用路由聚合技术，给出R2到局域网1和局域网2的路由。

答：

①CIDR中的子网号可以全0或全1，但主机号不能全0或全1。 因此若将IP地址空间202.118.1.0/24划分为2个子网，且每个局域网需分配的IP地址个数不少于120个，子网号至少要占用一位。 由26-2<120<27-2可知，主机号至少要占用7位。 由于源IP地址空间的网络前缀为24位，因此主机号位数+子网号位数=8。 综上可得主机号位数为7，子网号位数为1。 因此子网的划分结果为子网1：202.118.1.0/25，子网2：202.118.1.128/25。 地址分配方案：子网1分配给局域网1，子网2分配给局域网2；或子网1分配给局域网2，子网2分配给局域网1。

②由于局域网1和局域网2分别与路由器R1的E1、E2接口直接相连，因此在R1的路由表中，目的网络为局域网1的转发路径是直接通过接口E1转发的，目的网络为局域网2的转发路径是直接通过接口E1转发的。由于局域网1、2的网络前缀均为25位，因此它们的子网掩码均为255.255.255.128。 根据题意，R1专门为域名服务器设定了一个特定的路由表项，因此该路由表项中的子网掩码应为255.255.255.255。对应的下一跳转发地址是202.118.2.2，转发接口是L0。 根据题意，到互联网的路由实质上相当于一个默认路由，默认路由一般写作0/0，即目的地址为0.0.0.0，子网掩码为0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是202.118.2.2，转发接口是L0。 综上可得到路由器R1的路由表如下： 若子网1分配给局域网1，子网2分配给局域网2，见下表。

若子网1分配给局域网2，子网2分配给局域网1，见下表。

③局域网1和局域网2的地址可以聚合为202.118.1.0/24，而对于路由器R2来说，通往局域网1和局域网2的转发路径都是从L0接口转发，因此采用路由聚合技术后，路由器R2到局域网1和局域网2的路由，见下表。

- 若要将一个B类的网络172.17.0.0划分子网，其中包括3个能容纳16 000台主机的子网，7个能容纳2 000台主机的子网，8个能容纳254台主机的子网，请写出每个子网的子网掩码和主机IP地址的范围。

答：

172.17.0.0/18										172.17.0.1~172.17.63.254

172.17.64.0/18 							 		172.17.64.1~172.17.127.254

172.17.128.0/18									172.17.128.1~172.17.191.254

172.17.192.0/18---	172.17.192.0/21					172.17.192.1~172.17.199.254

172.17.200.0/21					172.17.200.1~172.17.207.254

172.17.208.0/21					172.17.208.1~172.17.215.254

172.17.216.0/21					172.17.216.1~172.17.223.254

172.17.224.0/21					172.17.224.1~172.17.231.254

172.17.232.0/21					172.17.232.1~172.17.239.254

172.17.240.0/21					172.17.240.1~172.17.247.254

172.17.248.0/21----172.17.248.0/24	172.17.248.1~172.17.248.254

172.17.249.0/24	172.17.249.1~172.17.249.254

172.17.250.0/24	172.17.250.1~172.17.250.254

172.17.251.0/24	172.17.251.1~172.17.251.254

172.17.252.0/24	172.17.252.1~172.17.252.254

172.17.253.0/24	172.17.253.1~172.17.253.254

172.17.254.0/24	172.17.254.1~172.17.254.254

172.17.255.0/24	172.17.255.1~172.17.255.254

- 对于一个从192.168.80.0开始的超网，假设能够容纳4 000台主机，请写出该超网的子网掩码以及所需使用的每一个C类的网络地址。

答：192.168.80.0/20-------192.168.80.0/24			192.168.88.0/24

192.168.81.0/24			192.168.89.0/24

192.168.82.0/24			192.168.90.0/24

192.168.83.0/24			192.168.91.0/24

192.168.84.0/24			192.168.92.0/24

192.168.85.0/24			192.168.93.0/24

192.168.86.0/24			192.168.94.0/24

192.168.87.0/24			192.168.95.0/24

# 第6章 数据链路层

- 填空题

- 位；帧

- 检错反馈重发、自动纠错（前向纠错）；奇偶校验码、循环冗余码

- 4

- 011111001

- 4

- 逻辑链路控制子层，介质访问控制子层

- 广播，介质访问控制。

- CSMA/CD，CSMA/CA 。

- 星型，广播。

- 基于端口的划分、基于MAC地址的划分、基于网络层的划分和基于IP组播的划分。

- 选择题

- C

- B

- C

- D

- B

- B

- B

- C

- C

- D

- A

- C

- B

- A

- A

- 简答题

- 有人认为：每一帧的结束处是一个标志字节，而下一个帧的开始处又是另外一个标志字节，这种方法非常浪费空间。用一个标志字节就可以完成同样的任务，这样就可以节省一个字节。你同意这种观点吗？

答：如果一直处于正确地发送或接收数据帧，则一个标志字节可以。但如果一个数据帧结束后在长时间内没有新的帧，则接收方无法知道上一个数据帧是否结束，且接收方无法知道下一个字节是新帧起始位还是线路上的噪声。

- 奇偶检验的一个改进是按n行、每行k位来传输数据，并且在每行和每列上加上奇偶位。其中右下角是一个检查它所在行和列的奇偶位。这种方案能够检测出所有的单个、2位和三位错吗？

答：可以。

- 利用CRC方法来传输位流10011101，假设生成多项式是CRC-8，请给出实际被传输的位串。如果在传输过程中左边第三位发生错误。试证明：该错误可以在接收方被检测出来。

答：生产多项式的二进制表示为：100000111（CRC-8），将10011101按CRC方法除以100000111可得余数11011010，故实际被传输的位串为：1001110111011010。若左边第三位发生错误，即接收到的数据位串为10111101，则接收端对接收的位串重新计算其CRC检验值，肯定不等于11011010。

- 数据链路层协议几乎总是将检错码放在尾部，而不是头部，请问这是什么原因？

答：数据帧每经过一跳时都会修改其源MAC、目的MAC以及其他一些选项，检错码放在尾部可以经过一次扫描前述变化内容进行计算。

- 试描述滑动窗口是如何实施流量控制的？

答：滑动窗口机制使用了发送窗口和接收窗口来实施流量控制，发送窗口是指允许发送的数据帧集合，其大小表明了发送端当前允许的发送能力，每发送一个数据帧，则发送窗口上沿向前滚动一个位置，若上沿减下沿的差值达到窗口的最大值，则发送端停止发送（即使存在待发送数据），发送端一旦接收到某个数据帧的应答，则将下沿向前滚动一个位置，使得发送端重新具备发送能力。在接收端，接收窗口是指接收端允许接收的数据帧集合，接收到数据帧时，接接收窗口上沿向前滚动一个位置，一旦数据帧被上层取走后，则接收窗口下沿向前滚动一个位置，并发送对应数据帧的应答。

- 局域网与广域网相比主要特点是什么？

答：局域网覆盖范围小、速度快、误码率低。

- 什么是冲突协议，什么是无冲突协议，什么是有限冲突协议？

答：

采用冲突协议的局域网中的每个节点，在发送前不需要与其他节点协调对信道的使用权，独立地控制自己的发送过程；因此，当多个节点同时发送时会产生冲突。这种协议必须包含冲突检测的方法以及检测到冲突后的退避策略。冲突协议的优点是控制简单，在轻载时节点入网延时短；但在重载时，由于会频繁发生冲突而导致网络吞吐量大大下降。例如，ALOHA协议和CSMA协议。

- 比较1-坚持式CSMA，p-坚持式CSMA，非坚持式CSMA协议在实现方式、响应时间和效率方面的差异。

答：1-坚持式CSMA实现最简单，轻载时效率最高，但重载时随着冲突次数的增加效率急剧下降。

非坚持式CSMA协议，轻载时效率低，重载时，冲突概率低。

p-坚持式CSMA，p取值越接近1，性能越接近1-坚持式CSMA；实现最复杂。

在实现方式、响应时间和效率方面

- 交换式以太网和共享式以太网相比有何特点。

答：缺点：设备复杂、转发效率低。优点：信道利用率高、安全性好等。

- 简述千兆以太网使用的帧突发技术和载波扩展的原因。

答：为了保证发生冲突能检测出来，引入了载波扩展。为了改善短帧的传送效率，千兆以太网标准又增加了帧突发的功能。该特性允许多个短帧被连续发送（只要不超过上限），而不需要在帧之间做CSMA/CD控制。帧突发技术避免了当单个站点有大量小帧等待发送时，载波扩展带来的开销。

- 简单说明虚拟局域网的适用环境以及常用技术。

答：虚拟局域网主要用于：局域网内部的局域网、共享访问、交叠虚拟局域网等环境。

- 无线局域网中为何不能直接使用以太网中的MAC协议？试说明RTS帧和CTS帧的作用。

答：不能，因为要进行冲突检测，站点必须能够在发送数据的同时接收冲突信号，这大多增加了对带宽的需求；在无线局域网中，站点间距离可能很远，信号的衰减也可能造成另一端的站点无法感知冲突。无线网络存在隐藏站和暴露站问题，无法进行冲突检测及正常的发送。

一个工作站希望在无线网络中传送数据，如果没有检测到网络中正在传送数据，则附加等待一段时间间隔DIFS（分布式帧间间隔distributedinterframespace），再随机选择一个时间片继续探测，如果无线网路中仍旧没有活动的话，则发送一个请求发送帧RTS。接收工作站收到RTS帧后，等待短暂时间间隔SIFS（短帧时间间隔，shortinterframespace）后发一个清除发送控制帧CTS，用于指明准备接收数据。在再次等待一个SIFS间隔后，发送端开始发送数据；接收端收到数据后也等待SIFS时间后发送ACK帧指示数据已经到达。

- 计算题

- 一个信道的位速率为4kbps，传输延迟为20ms。请问帧的大小在什么范围内，停等协议才可以获得至少50%的传输效率？

答：设帧大小为M，则应该满足条件： M/4k=0.5*(M/4k+20ms*2)，M=160bit。

- 一条3000公里长的T1干线被用来传输64字节的帧，通信的两端使用了连续ARQ协议。如果信号传播速度为6μs/公里，则序列号应该设置为多少位？

答：发送窗口的大小为：3000×6×10-6×2×1.544×1068×64+1≈109

序列号至少应该设置为7位。

- 利用地球同步卫星在一个1Mbps的信道上发送1000b的帧，该信道离开地球的传播延迟为270ms。确认信息总是被捎带在数据帧上。头部非常短，使用3b序列号。在下面的协议中，最大可获得的信道利用率是多少？（a）停等协议；（b）连续ARQ协议；（c）选择重传ARQ协议。

答：对应三种协议的发送窗口大小分别为1、7和4。

1000b长的帧需要的发送时间为1ms。若在t=0表示传输开始，则t=1ms时第一帧发送完毕；t=271ms时第一帧完全抵达接收方。t=272ms时对第一帧的确认帧发送完毕，t=542ms时带有确认的帧完全抵达发送方，因此，发送周期为542ms。如果在542ms内能够发送k个帧（发送一个帧耗时1ms），则信道利用率为k/542，所以：

- 停等协议，k=1，最大信道利用率=1/542=0.18%；

- 连续ARQ协议，k=7，最大信道利用率=7/542=1.29%；

- 选择重传ARQ协议，k=4，最大信道利用率=4/542=0.74%；

- 停等协议，k=1，最大信道利用率=2/（540+1+1）（确认帧也是一个数据帧啊？）；

- 连续ARQ协议，k=7，最大信道利用率=7/（540+7+1）；

- 选择重传ARQ协议，k=4，最大信道利用率=4/（540+4+1）

- 使用一个64Kbps的无差错卫星信道发送512字节的数据帧，而在另外一个方向上返回的确认帧长度很短（可忽略不计）。对于窗口大小为1、7、15和100的最大吞吐率是多少？

答：512字节数据帧的发送时间为：512×8÷64000=64ms。用t=0表示传输开始，则t=64ms时第一帧发送完毕；t=270+64=334ms时第一帧完全抵达接收方，并开始返回很短的确认帧，t=334+270=604ms时确认帧完全抵达发送方，因此，发送周期为604ms。需要604÷64≈9个数据帧才能保持信道始终填充数据位。

窗口值为1时，每604ms可发送4096位，吞吐率为512×8÷0.604=6.8kbps；

窗口值为7时，吞吐率为6.8×7=47.5kbps；

窗口值为15和100时，由于超过9帧，其吞吐率最大只能为64kbps；

与上一计算题类似

- 一条100公里长的电缆以T1速率传输数据，假设在电缆中的信号传播速度是光速的2/3，试问：在该电缆中最多可以填充多少个数据位？

答：信号在100公里长电缆中的传播延时为：1003×108×2÷3×103=5×10-4ms

在该电缆中可以填充的数据位数量是：1.544×106×5×10-4=772bit。

# 第7章 数据通信与物理层

- 填空题

- 信源、信宿、通信媒体

- 单工通信、半双工通信和全双工通信

- 不归零码、归零码、曼彻斯特码、差分曼彻斯特码、4B/5B编码

- 移幅键控法、移频键控法、移相键控法

- 采样、 量化、编码

- 时分多路复用、频分多路复用、波分多路复用、码分多路复用

- 双绞线、同轴电缆、光纤、无线

- 比特

- 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

- 选择题

- C

- A

- B

- B

- C

- D

- B

- A

- A

- A

- C

- 简答及计算题

- 试比较模拟通信方式与数字通信方式的优缺点。

答：模拟通信，技术很成熟，就是将模拟信号与载波进行调制，使其带有一定载波特性，又不失模拟信号的独特性，接收端通过低通滤波器，还原初始模拟信号。而数字信号，首先进行采样，对于采样幅值进行编码（0，1编码），然后进行调制，相移键控等。接收端还原即可。

区别在于，由于数字通信其传输数字抽样信号，在接收端可以得到还原，所以信号传输率高、距离远。而模拟信号，是对于信号的直接调制，与载波相乘，当传输途中有干扰时，对于系统的冲击，是不可修复的，所以造成失真。相对而言，数字通信要优于模拟通信。

- 如何利用话音通道传输计算机数据？

答：需要经过三个步骤：（1）采样：按一定间隔对语音信号进行采样；（2）量化：把每个样本舍入到最接近的量化级别上；（3）编码：对每个舍入后的样本进行编码；编码后的信号称为PCM信号可以利用话音通道传输。

- 试比较电路交换、报文交换、虚电路交换和数据报交换的特点。

答：报文交换不建立专用链路；线路利用率较高；由于不同报文相差可能较为悬殊导致传输的延时较大且中转节点缓冲区管理不便。

数据报和虚电路都是分组交换，分组是有一最大长度限制的报文。数据报交换完全类似于报文交换。虚电路交换，类似于电路交换，它与线路交换的区别在于：逻辑连接并不意味着别的通信不能使用这条线路。它仍然具有线路共享的优点。

虚电路与数据报的区别：

- 虚电路意味着可靠的通信，它涉及更多的技术，需要更在的开销。

- 没有数据报方式灵活，效率不如数据报方式高。

- 虚电路适合于交互式通信，数据报方式更适合于单向地传送短信息。

电路交换需要在收发双方建立明确的物理电路，且该电路资源为当前会话所独享。

- 请画出011000101111的不归零编码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的波形图。

答：波形图如下：

- 对于带宽为4KHz的通信信道，如果采用16种不同的物理状态来表示数据，信道的信噪比为30dB，按照奈圭斯特定理，信道的最大传输速率是多少？按照香农定理，信道的最大传输速率是多少？

答：按照奈圭斯特定理:Cmax=2×W×log2M=2×4000×log216=32000bps

SNdb=30→SN=1000

按照香农定理: Cmax=W×log21+SN=4000×log21001=39880bps

由上可知，奈圭斯特极限是通信瓶颈。

- 现在需要在一条光纤上发送一系列计算机屏幕图像。屏幕的分辨率为480×640像素，每个像素为24位。每秒种有60幅屏幕图像。请问：需要多少带宽？在1.30μm波长上，这段带宽需要多少μm的波长？

答：图像数据速率为480×640×24×60=442Mbps→∆f=4.42×108

f=cλ→dfdλ=-cλ2→∆λ=λ2∆fc=1.3×10-62×4.42×1083×108

=2.5×10-12m=2.5×10-6μm

- 在最初的IEEE802.3标准中，一个比特如果以m来衡量长度，长为多少m？假设IEEE802.3网络的数据传输速率为10Mbps，电磁波在同轴电缆中的传播速度为200000000m/s。

答：1个比特传输时间为：1(10×106)s

占据长度为：1(10×106)×2×108=20m

- 如果要在50kHz的信道线路上传输数据的速率为1.544Mbps的T1载波，则至少需要多少dB的信噪比？

答：为发送T1载波，需要

Hlog21+SN=1.544×106→SN=231-1→10lg⁡(231-1)≈92db

# 第8章 网络安全与管理

- 填空题

- 保密性、完整性和可用性

- 将变长的输入变换成定长输出，且不同输入对应不同输出

- SSL、SSH、SOCKS

- 速度快、可靠性强

- AH、ESP

- 网络系统遭受攻击时仍然能够提供必须的网络服务

- 基于异常的入侵检测、基于误用的入侵检测

- HTTPS、SET、PGP

- 许可链、非许可链

- 简单网络管理协议、Simple Network Management Protocol

- 选择题

- C

- D

- D

- A

- A

- D

- A

- C

- D

- B

- 简答题

- 威胁网络安全的因素有哪些？

答：计算机网络面临的安全威胁大体可分为两种：一是对网络本身的威胁，二是对网络中信息的威胁。对网络本身的威胁包括对网络设备和网络软件系统平台的威胁；对网络中信息的威胁除了包括对网络中数据的威胁外，还包括对处理这些数据的信息系统应用软件的威胁。

影响计算机网络安全的因素很多，对网络安全的威胁主要来自人为的无意失误、人为的恶意攻击和网络软件系统的漏洞和“后门”三个方面的因素。

- 比较对称密钥密码学和非对称密钥密码学的主要异同点。

答：对称密钥的加、解密使用同一个密钥，存在密钥分发与管理困难。非对称密钥的加密密钥与解密密钥是不同的，加密密钥是公开的，而解密密钥是私有的。

- 消息认证有何用途？

答:消息认证是是一个证实收到的消息来自可信的源点且未被篡改的过程。即验证收到的消息确实是来自真正的发送方且未被修改的消息，也可验证消息的顺序和及时性。

- 数字签名是如何实现的？

答：数字签名就是由信息的发送者通过一个单向函数对要传送的报文进行处理，产生别人无法伪造的一段数字串，即信息摘要，之后就用发送者的私钥对信息摘要加密，当接受方收到报文时，用发送方的数字证书（公钥）解密信息摘要进行验证。若一致，表明报文报文是真实的。

- 防火墙的主要功能有那些？

答：防火墙是网络安全的屏障。一个防火墙（作为阻塞点、控制点）能极大地提高一个内部网络的安全性，并通过过滤不安全的服务而降低风险。

防火墙可以强化网络安全策略。通过以防火墙为中心的安全方案配置，能将所有安全软件（如口令、加密、身份认证、审计等）配置在防火墙上。与将网络安全问题分散到各个主机上相比，防火墙的集中安全管理更经济。

对网络存取和访问进行监控审计。如果所有的访问都经过防火墙，那么，防火墙就能记录下这些访问并作出日志记录，同时也能提供网络使用情况的统计数据。当发生可疑动作时，防火墙能进行适当的报警，并提供网络是否受到监测和攻击的详细信息。

防止内部信息的外泄。通过利用防火墙对内部网络的划分，可实现内部网重点网段的隔离，从而限制了局部重点或敏感网络安全问题对全局网络造成的影响，使用防火墙就可以隐蔽那些透漏内部细节如Finger，DNS等服务。

- 简述入侵检测系统的构成和功能。

答：入侵检测系统是指通过不同环节从网络或计算机系统中收集并分析信息，试图寻找入侵活动的特征，并对自动检测到的行为做出响应，记录并报告检测过程结果。入侵检测系统主要包括三个功能部件：信息收集、信息分析、结果处理。

- DDoS是什么？列举常见的DDoS攻击方式？

DDoS是破坏网络服务的一种常见攻击方式，通过发送大量具有虚假源地址的数据包请求或其它非法请求，消耗受害主机或网络的资源，使其不能正常工作。

DDoS攻击主要有两种类型，直接攻击和间接攻击。直接攻击是指攻击者直接向被攻击主机发送大量攻击分组；间接攻击是攻击者利用中间节点（即反射节点）进行攻击，攻击者向反射节点发送大量需要响应的分组，并将这些分组的源地址设置为被攻击主机的地址。

- 什么是网络病毒？网络病毒的来源有哪些？如何防止病毒？

答：网络病毒，是指在网络上传播的病毒。网络病毒的来源主要有两种：一种威胁是来自文件下载。这些被浏览的或是通过FTP下载的文件中可能存在病毒。另一种主要威胁来自于电子邮件。

防治病毒最直接的方法是安装防毒软件。平时下载的文件（尤其是压缩包）打开之前用杀毒软件杀毒。陌生邮件的附件也要杀毒后再打开。色情、反动网站上几乎是毒窝，不要访问。

- IPSec支持几种工作模式？各自是如何工作的。

答：IPSec支持两种工作模式

（1）传输（transport）模式：基于用户传输层数据计算AH或ESP头，AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被放置在原IP包头后面。传输模式应用在两台主机之间的通讯，或一台主机和一个安全网关之间的通讯。

|  | 新增保护头 | 受保护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 头 | IPSec 头 | TCP头 | 数据 |

IPSec传输模式

（2）隧道（tunnel）模式：基于用户整个IP数据包计算AH或ESP头，AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被封装在一个新的IP数据包中。隧道模式应用在安全网关之间通讯。

| 新增保护头 |  | 受保护内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 IP 头 | IPSec 头 | IP 头 | TCP头 | 数据 |

IPSec隧道模式

- 什么是VPN？其有何优点？

答：VPN，即虚拟专用网络（Virtual Private Network），是指在公共数据网络上建立自己的专用私有数据网络，从而实现外部用户对企业内部网络的访问和资源的共享。

VPN的优点表现在如下几个方面：（1）使用安全：VPN使用逻辑隔离的公共网络资源，保障用户可以在安全的网络环境下交互数据。（2）成本较低：VPN使用的是公共网络资源，除了搭建VPN服务器外，无需线路建设。（3）管理简单：VPN网络物理链路结构简单，只需对VPN服务器进行定期的维护与权限更新即可。（4）服务质量保障：VPN能够为企业专用网络提供不同等级的服务质量保证。（5）扩展性强：VPN能够支持通过Intranet和Extranet的任何类型的数据流,方便增加新的节点,支持多种类型的传输媒介。

- 为何要提出网络管理？描述SNMP基本工作流程。

答：网络管理是指对计算机网络进行管控，使得它具有最高效率和生产力的过程。网络管理一般包括性能管理、故障管理、配置管理、记费管理和安全管理五大管理功能域，。因特网使用最普遍的网络管理协议是简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol，SNMP）。SNMP采用管理者/代理模型，网络管理员通过管理系统管理各种被管系统，也叫被管设备。

- 什么是区块链？使用区块链有何优势？

答：区块链可以从多个视角进行看待，但主要是从记账的角度出发，区块链是一种分布式账本技术或账本系统。区块链的优势有：

（1）去中心化：节点基于对等网络建立通信和信任背书，单一节点的破坏不会对全局产生影响。（2）不可篡改，账本由全体节点维护，有利于数据可验证和追溯。（3）公开透明，除私有数据外，链上数据对每个节点公开，便于验证数据的存在性和真实性。（4）匿名性，多种隐私保护机制使用户身份得以隐匿。（5）合约自治，预先定义的业务逻辑使节点可以基于高可信的账本数据实现自治。